⬅ กลับหน้ารวมแผน

แผนที่ 2 / 20 — Hr 3-4 (VEXcode VR)

🖨️ พิมพ์ / Save PDF

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยที่ 1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เสมือน (VEXcode VR)จำนวน 6 ชั่วโมง

เรื่อง เซ็นเซอร์ + คำสั่งเงื่อนไข (If/Else) + ภารกิจ Wall Mazeจำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 3-4)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหน้าที่ของเซ็นเซอร์ 5 ตัวใน VEXcode VR ได้ K

- อธิบายความแตกต่างระหว่าง if และ if-else พร้อมตัวอย่างได้ K

- เขียนโปรแกรมที่ใช้เซ็นเซอร์ + เงื่อนไข + Loop ร่วมกันได้ P

- ออกแบบอัลกอริทึมให้หุ่นยนต์ออกจากเขาวงกต (Wall Maze) ได้สำเร็จ P

- เห็นความสำคัญของการใช้เซ็นเซอร์เพื่อให้หุ่นยนต์ "ตัดสินใจ" ได้เอง A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด (การคิดเชิงตรรกะ การคิดเชิงนามธรรม)

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

เซ็นเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้หุ่นยนต์ "รับรู้" สภาพแวดล้อม เช่น Distance Sensor วัดระยะ, Eye Sensor ตรวจสี, Bumper ตรวจการชน เมื่อรวมเข้ากับคำสั่งเงื่อนไข if/else จะทำให้หุ่นยนต์ ตัดสินใจได้เอง โดยไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำๆ การใช้ forever ครอบโปรแกรมที่อ่านเซ็นเซอร์ + ตัดสินใจ คือหัวใจของหุ่นยนต์อัตโนมัติทุกประเภท

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- คำสั่ง Drivetrain และ Loop จากชั่วโมงที่ 1-2

- การเปรียบเทียบค่าทางคณิตศาสตร์ (<, >, =)

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 3 (60 นาที) : รู้จักเซ็นเซอร์และเงื่อนไข

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr3-4VR.html และให้นักเรียนลงชื่อเข้าเรียน

- ครูตั้งคำถามนำเข้าสู่บทเรียน

ถ้าหุ่นยนต์เดินตรงไปเรื่อย ๆ และเจอกำแพง มันจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเลี้ยว?

ต้องมี "ตา" หรือเซ็นเซอร์ที่วัดระยะข้างหน้าได้ครับ/ค่ะ พอใกล้กำแพงก็ส่งสัญญาณให้โปรแกรมตัดสินใจเลี้ยว

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (25 นาที)

- ครูแนะนำเซ็นเซอร์ 5 ตัวใน VEXcode VR:

  - Distance Sensor — วัดระยะข้างหน้า (mm)

  - Front Eye Sensor — ตรวจสีที่อยู่ข้างหน้า

  - Down Eye Sensor — ตรวจสีที่พื้น

  - Bumper Sensor — ตรวจการชน (กด/ไม่กด)

  - Electromagnet — แม่เหล็กไฟฟ้า

- ครูแนะนำบล็อก if และ if-else พร้อมแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบ:

if (Distance Sensor < 200 mm) { stop driving turn right 90 degrees } else { drive forward }

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (20 นาที)

- นักเรียนเปิด VEXcode VR เลือก Playground "Wall Maze"

- นักเรียนเขียนโปรแกรมที่ใช้ forever + if-else + Distance Sensor ตามตัวอย่างในเว็บไซต์

▶ ชั่วโมงที่ 4 (60 นาที) : ภารกิจตะลุย Wall Maze

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูแนะนำเทคนิค "Right-Hand Rule" เลี้ยวขวาเสมอเมื่อเจอกำแพง

- นักเรียนปรับโปรแกรมและทดสอบบน Wall Maze จนหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกตได้สำเร็จ

ถ้าตั้งระยะใน if เป็น 50 mm (ใกล้เกินไป) จะเกิดอะไรขึ้น?

หุ่นยนต์จะชนกำแพงก่อนที่เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณให้เลี้ยวครับ/ค่ะ ควรตั้งระยะมากกว่านี้

- ครูแนะนำให้นักเรียนเลือกระยะปลอดภัย 150-200 mm

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 "ตะลุย Wall Maze" + แคปวิดีโอหน้าจอ

- นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายชั่วโมง 5 ข้อในเว็บไซต์

- ครูสุ่มนักเรียนนำเสนอวิธีคิดของตน + อภิปรายข้อจำกัดของหุ่นยนต์

ทำไมหุ่นยนต์ที่ใช้แค่ Distance Sensor อาจไม่สามารถออกจากเขาวงกตที่ซับซ้อนมากได้?

เพราะมันเห็นเฉพาะข้างหน้า ถ้าเขาวงกตมีทางแยกที่ต้องเลี้ยวซ้ายในบางจุด มันก็เลี้ยวขวาทุกครั้งตามที่เราเขียน อาจจะวนไม่จบ ต้องใช้ Bumper หรือเซ็นเซอร์ข้างเพิ่มครับ/ค่ะ

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 2.1 เรื่อง "ตะลุย Wall Maze" + วิดีโอแคปหน้าจอ

- แบบทดสอบท้ายชั่วโมง (5 ข้อ จากเว็บไซต์)

9. การวัดและประเมินผล

| รายการวัด | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านความรู้ (K) เซ็นเซอร์และคำสั่งเงื่อนไข | ตรวจใบงาน + แบบทดสอบ | 1. ใบงานที่ 2.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจการแก้ปัญหา Wall Maze | 3. แบบประเมินทักษะสมรรถนะ | ระดับ "ดี" ผ่านเกณฑ์ |
| 3. พฤติกรรมการทำงาน | สังเกตในชั้น | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" ผ่านเกณฑ์ |
| 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | สังเกตและบันทึก | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" ผ่านเกณฑ์ |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. เว็บไซต์ Robotm.2/Hr3-4VR.html   2. VEXcode VR Playground "Wall Maze"   3. ใบงานที่ 2.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 2.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 2.1 เรื่อง "ตะลุย Wall Maze"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

คำชี้แจง ให้นักเรียนเปิด VEXcode VR เลือก Playground "Wall Maze" และเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ออกจากเขาวงกตได้สำเร็จ

ตอนที่ 1: วิเคราะห์เซ็นเซอร์

1. ระบุชื่อเซ็นเซอร์ทั้ง 5 ตัวใน VEXcode VR

.................................................................................................................

.................................................................................................................

2. เซ็นเซอร์ใดเหมาะที่สุดสำหรับ Wall Maze? ................................

เพราะอะไร? ..........................................................................................

ตอนที่ 2: ออกแบบโปรแกรม

เขียนโปรแกรมหลอก (Pseudo code) สำหรับหุ่นยนต์ออกจาก Wall Maze โดยใช้เทคนิค Right-Hand Rule

(พื้นที่สำหรับเขียน Pseudo code)

ตอนที่ 3: ทดสอบและบันทึกผล

1. ตั้งระยะใน if (distance < ___) เป็นเท่าใด? ...... mm เพราะอะไร? ................

2. หุ่นยนต์ออกจาก Wall Maze ได้สำเร็จหรือไม่? ............

3. ใช้เวลากี่วินาที (โดยประมาณ)? ............ วินาที

4. ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข: ........................................................................

.................................................................................................................

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส)

ถ้าเพิ่ม Bumper Sensor เข้าไป จะทำให้หุ่นยนต์ฉลาดขึ้นอย่างไร?

.................................................................................................................

เฉลย ใบงานที่ 2.1 (สำหรับครูผู้สอน)

ตอนที่ 1: Distance, Front Eye, Down Eye, Bumper, Electromagnet — เซ็นเซอร์ที่เหมาะคือ Distance Sensor เพราะวัดระยะข้างหน้าโดยตรง

ตอนที่ 2: โปรแกรมตัวอย่าง:

forever { if (Distance Sensor < 200 mm) { stop driving turn right 90 degrees } else { drive forward } }

ตอนที่ 3: ระยะที่เหมาะสม 150-200 mm (เกินกว่านี้เลี้ยวเร็วเกินไป ต่ำกว่านี้ชนกำแพง)

ตอนที่ 4: Bumper ช่วยตรวจการชนข้าง — ใช้เป็น "Backup Sensor" เมื่อ Distance Sensor พลาด หรือใช้ตรวจการชนด้านข้างที่ Distance ไม่เห็น

แบบประเมินใบงานที่ 2.1

| ประเด็นประเมิน | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ความรู้เซ็นเซอร์ | ระบุครบ 5 ตัวและเลือกที่เหมาะถูก | ระบุได้ 3-4 ตัว | ระบุได้ ≤2 ตัว |
| การออกแบบ Pseudo | มี forever + if-else + Distance ครบ | มีโครงสร้างพื้นฐานแต่ขาดบางส่วน | เขียนผิดหรือไม่ครบ |
| ผลการทดสอบ | ออกจาก Maze สำเร็จ + อธิบายปัญหาได้ | ออกได้แต่ไม่อธิบาย | ออกไม่สำเร็จ |
| คำถามท้าทาย | อธิบาย Bumper ได้ถูก | อธิบายได้บางส่วน | ไม่ได้ตอบ |

เกณฑ์ผ่าน: รวม 7 คะแนนขึ้นไป (จากเต็ม 12)

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะความสามารถในการแก้ปัญหา

วิเคราะห์ → วางแผน → ดำเนินการ → ตรวจสอบและสรุปผล

| พฤติกรรมบ่งชี้ | ระดับ 3 (ดีเยี่ยม) | ระดับ 2 (ดี) | ระดับ 1 (ปรับปรุง) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. วิเคราะห์ปัญหา | เข้าใจว่าต้องใช้ Distance + เงื่อนไข + Loop | เข้าใจบางส่วน | วิเคราะห์ไม่ออก |
| 2. วางแผน | เขียน Pseudo ก่อนเริ่มโค้ดทุกขั้นตอน | วางแผนคร่าวๆ | เริ่มโค้ดเลย |
| 3. ดำเนินการ | เขียนโค้ดและ Maze ผ่านในความพยายามแรก | ต้องลองหลายครั้ง | ไม่สำเร็จ |
| 4. ตรวจสอบ | ปรับ threshold และอธิบายเหตุผลได้ | ปรับได้แต่ไม่อธิบาย | ไม่ปรับ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ความตั้งใจ (3) | ความรับผิดชอบ (3) | ตรงต่อเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เกณฑ์: สม่ำเสมอ = 3, บ่อยครั้ง = 2, บางครั้ง = 1 | ตัดสิน: 8-9 ดีมาก | 6-7 ดี | 4-5 พอใช้

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | ทำงานเสร็จในเวลาทุกครั้ง | ทำเสร็จเป็นส่วนใหญ่ | เสร็จเมื่อถูกตักเตือน |
| ใฝ่เรียนรู้ | ทดลองปรับเซ็นเซอร์/เพิ่ม Bumper | ทำตามที่มอบหมาย | ทำเฉพาะส่วนพื้นฐาน |
| มุ่งมั่นในการทำงาน | แก้ Wall Maze จนสำเร็จไม่ยอมแพ้ | ขอความช่วยเหลือบ่อย | หยุดเมื่อเจอปัญหา |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

แนวทางแก้ไข:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |