⬅ กลับหน้ารวมแผน

แผนที่ 4 / 20 — Hr 7-8 (micro:bit)

🖨️ พิมพ์ / Save PDF

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยที่ 2 เรื่อง micro:bit (ล้วน ไม่มีอุปกรณ์เสริม)จำนวน 12 ชั่วโมง

เรื่อง รู้จัก micro:bit + MakeCode + จอ LED 5×5จำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 7-8)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายส่วนประกอบของบอร์ด micro:bit v2 และเซ็นเซอร์ที่มีในตัวได้ K

- ใช้ MakeCode Editor บนเว็บ makecode.microbit.org ได้ P

- เขียนโปรแกรมแสดงข้อความและไอคอนบนจอ LED 5×5 ได้ P

- อัปโหลดไฟล์ .hex ลงบอร์ดจริงได้ P

- ระมัดระวังในการจับบอร์ดจริง (ไฟฟ้าสถิต) A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☑ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด (คิดเชิงระบบ)

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ฮาร์ดแวร์จริง)

5. สาระสำคัญ

บอร์ด micro:bit เป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วขนาดเท่าฝ่ามือ ออกแบบโดย BBC ประเทศอังกฤษ มีจอ LED 5×5 (25 ดวง), ปุ่ม A, B, เซ็นเซอร์ Accelerometer, Compass, อุณหภูมิ, แสง, ไมโครโฟน, ลำโพง, Radio และ Bluetooth พร้อมใช้ในตัว เขียนโปรแกรมผ่านเว็บ MakeCode ที่ลากบล็อกได้ (Block-based) แล้วดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .hex อัปโหลดลงบอร์ดผ่านสาย USB

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- การใช้ Block-based Programming จากหน่วย 1 (VEXcode VR)

- การคิดเป็นลำดับขั้นตอน

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 7 (60 นาที) : รู้จัก micro:bit และ MakeCode

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr7-8MB.html และให้นักเรียนลงชื่อเข้าเรียน

- ครูแจกบอร์ด micro:bit v2 พร้อมสาย USB ให้นักเรียน 1 ชุด/คน

- ครูสาธิตการ "ถือบอร์ดอย่างปลอดภัย" (จับที่ขอบ, ไม่จับขาเหล็ก)

บอร์ด micro:bit แตกต่างจาก VEXcode VR ที่เราเรียนมาอย่างไร?

VEXcode VR เป็นจำลองในคอม จับไม่ได้ แต่ micro:bit เป็นบอร์ดจริงที่จับได้ ใส่กระเป๋าได้

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (30 นาที)

- ครูสาธิตส่วนประกอบของบอร์ดด้านหน้า: จอ LED 5×5, ปุ่ม A, B, โลโก้ทอง, ไมโครโฟน

- ครูสาธิตส่วนประกอบด้านหลัง: Accelerometer, Compass, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, Radio, ลำโพง, USB

- ครูพาเปิดเว็บ makecode.microbit.org และสาธิตส่วนต่าง ๆ:

  - Simulator (ซ้าย)

  - Toolbox (กลาง)

  - Workspace (ขวา)

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (15 นาที)

- นักเรียนสร้างโปรเจกต์แรก: show string "HELLO"

- นักเรียนกด Download → ลากไฟล์ .hex ไปวางบน drive MICROBIT

- นักเรียนสังเกตข้อความเลื่อนบนจอ LED ของบอร์ดจริง

▶ ชั่วโมงที่ 8 (60 นาที) : จอ LED 5×5 และใบงาน "ป้ายชื่ออัจฉริยะ"

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูแนะนำบล็อกหลักของจอ LED:

  - show string — แสดงข้อความเลื่อน

  - show number — แสดงตัวเลข

  - show icon — แสดงไอคอน (15 แบบ)

  - show leds — วาด pattern เอง

  - clear screen — ลบจอ

- นักเรียนทำใบงานที่ 4.1 "ป้ายชื่ออัจฉริยะ"

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนกดปุ่ม Share ใน MakeCode → คัดลอกลิงก์ + แคปวิดีโอ

- นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายชั่วโมง (5 ข้อ) ในเว็บไซต์

บอร์ด micro:bit มีเซ็นเซอร์อะไรบ้างที่ NOT มี แต่ VEXcode VR มี (และในทางกลับกัน)?

VEXcode VR มี Distance Sensor และ Eye Sensor (ตรวจสี) แต่ micro:bit ไม่มี ส่วน micro:bit มีไมโครโฟน, Radio, อุณหภูมิ ที่ VEXcode VR ไม่มี

- ครูสรุปบทเรียนและประเมินผล

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 4.1 "ป้ายชื่ออัจฉริยะ" + ลิงก์ Share + วิดีโอ ≥15 วินาที

- แบบทดสอบท้ายชั่วโมง 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการวัด | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านความรู้ (K) ส่วนประกอบ micro:bit + MakeCode | ตรวจใบงาน + แบบทดสอบ | 1. ใบงานที่ 4.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" ผ่านเกณฑ์ |
| 3. พฤติกรรมการทำงาน | สังเกตในชั้น | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" ผ่านเกณฑ์ |
| 4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ | สังเกตและบันทึก | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" ผ่านเกณฑ์ |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr7-8MB.html   2. บอร์ด micro:bit v2 + สาย USB   3. makecode.microbit.org   4. ใบงานที่ 4.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 4.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 4.1 "ป้ายชื่ออัจฉริยะ"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

คำชี้แจง เขียนโปรแกรมใน MakeCode ให้บอร์ด micro:bit แสดง: ชื่อเล่นเลื่อน + ไอคอน + เลขประจำตัว วนตลอดเวลา

ตอนที่ 1: วางแผน

1. ชื่อเล่นที่จะแสดง: ..............................................

2. ไอคอนที่เลือก: .............................................. เพราะอะไร? ..........

3. เลขประจำตัว: ..............................................

ตอนที่ 2: วาดบล็อกที่ใช้ (อย่างน้อย 4 บล็อก)

(พื้นที่สำหรับวาดบล็อกหรือเขียน Pseudo)

ตอนที่ 3: ผลการทดสอบ

1. ทำงานบน Simulator ได้? ............

2. ทำงานบนบอร์ดจริงได้? ............

3. ลิงก์ Share: .................................................................................

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส)

ใช้บล็อก show leds วาด pattern ตัวอักษรย่อของชื่อตัวเอง (เช่น "J" สำหรับ Jam)

.................................................................................................................

เฉลย ใบงานที่ 4.1 (สำหรับครูผู้สอน)

ตอนที่ 2: โครงสร้างที่คาดหวัง:

forever: show string "JAM" pause 500 show icon Heart pause 500 show number 12 pause 500 clear screen

ตอนที่ 4: ใช้บล็อก show leds สร้าง pattern อิสระ — ประเมินจากความสร้างสรรค์

แบบประเมินใบงาน 4.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน | ครบ 3 ข้อ + ให้เหตุผล | ครบ 3 ข้อ | ไม่ครบ |
| การเขียนโปรแกรม | มี forever + 3 บล็อก + pause | มีโครงสร้างพื้นฐาน | ขาดส่วนสำคัญ |
| ผลการทดสอบ | ทำงานบนบอร์ดจริง | ทำงานบน Simulator | ไม่ทำงาน |
| คำถามท้าทาย | วาด pattern สวยงาม | วาดได้พื้นฐาน | ไม่ได้ทำ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 (ดีเยี่ยม) | ระดับ 2 (ดี) | ระดับ 1 (ปรับปรุง) |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เข้าใจส่วนประกอบบอร์ดและ MakeCode ครบ | เข้าใจบางส่วน | ไม่เข้าใจ |
| วางแผน | วางแผนบล็อกที่จะใช้ก่อนเริ่ม | วางแผนคร่าว ๆ | เริ่มเลย |
| ดำเนินการ | อัปโหลดลงบอร์ดจริงได้ | ทำใน Simulator ได้ | ทำไม่ได้ |
| ตรวจสอบ | ตรวจและปรับ pause ให้พอดี | ตรวจแต่ไม่ปรับ | ไม่ตรวจ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ซื่อสัตย์ | ไม่ลอกชื่อหรือไอคอนเพื่อน | ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ | ลอก |
| มีวินัย | คืนบอร์ดและสาย USB ครบ | คืนแต่ไม่เก็บ | คืนช้า |
| ใฝ่เรียนรู้ | ทดลองไอคอนหลายแบบ | ทำตามที่บอก | ทำเฉพาะส่วนพื้นฐาน |
| มุ่งมั่นทำงาน | ทำให้ทำงานบนบอร์ดจริงสำเร็จ | ทำใน Simulator | หยุดเมื่อยาก |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |