⬅ กลับหน้ารวมแผน

แผนที่ 5 / 20 — Hr 9-10 (micro:bit)

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

หน่วยที่ 2 เรื่อง micro:bit (ล้วน ไม่มีอุปกรณ์เสริม)จำนวน 12 ชั่วโมง

เรื่อง ปุ่ม A/B/A+B + ตัวแปร + ตัวนับจำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 9-10)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายการทำงานของบล็อก on button pressed ได้ K

- อธิบายความหมายของตัวแปร (Variable) และวิธีใช้ได้ K

- เขียนโปรแกรมตัวนับ (Counter) โดยใช้ปุ่ม + ตัวแปร P

- ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ (นับคะแนน 2 ทีม / ไฟจราจร) P

- เห็นคุณค่าของตัวแปรในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด (คิดเชิงนามธรรม)

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

บล็อก on button A pressed เป็นการเขียนโปรแกรมแบบขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ (Event-driven) ทำงานเมื่อมีการกดปุ่ม ไม่ต้องใส่ใน forever ส่วน ตัวแปร (Variable) คือ "กล่องเก็บค่า" ที่มีชื่อ สามารถใช้คำสั่ง set [var] to [N] ตั้งค่า และ change [var] by 1 เพิ่ม-ลดค่าได้ การรวมปุ่ม + ตัวแปรทำให้เกิด "ตัวนับ (Counter)" ที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น เครื่องนับลูกค้า, นับคะแนนเกม

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- การใช้ MakeCode และ micro:bit จากแผนที่ 4

- การแสดงผลด้วย show number และ show string

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 9 (60 นาที) : ปุ่ม A/B และตัวแปร

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr9-10MB.html และให้นักเรียนลงชื่อ

- ครูตั้งคำถามนำเข้า

ถ้าครูอยากให้ micro:bit "นับจำนวนคนเข้าห้อง" ทุกครั้งที่กดปุ่ม จะเขียนโปรแกรมอย่างไร?

เขียน on button A pressed แล้วใส่ตัวแปรเก็บจำนวนคน แต่ละครั้งที่กด เพิ่มค่า 1

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (20 นาที)

- ครูแนะนำบล็อก 3 ประเภท: on button A pressed, on button B pressed, on button A+B pressed

- ครูแนะนำตัวแปร: set [score] to 0, change [score] by 1

- ครูสาธิตการสร้างตัวนับ Click Counter

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (25 นาที)

- นักเรียนเขียนโปรแกรม Click Counter พื้นฐาน (กด A เพิ่ม 1, กด B ลด 1, A+B รีเซ็ต)

- นักเรียนอัปโหลดลงบอร์ดและทดสอบ

▶ ชั่วโมงที่ 10 (60 นาที) : ใบงาน — เลือก 1 ใน 3 ภารกิจ

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- นักเรียนเลือกภารกิจ 1 ใน 3:

  - A: Click Counter (พื้นฐาน)

  - B: ตัวนับคะแนน 2 ทีม (กลาง)

  - C: ไฟจราจร (ยาก)

- นักเรียนเขียนโปรแกรมและทดสอบ

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำใบงานที่ 5.1 พร้อมบันทึกผลการทดสอบ

- นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายชั่วโมง 5 ข้อ

ทำไมต้องตั้งค่าตัวแปรใน on start ก่อนใช้?

เพื่อให้ตัวแปรมีค่าเริ่มต้นที่แน่นอน (เช่น 0) ทุกครั้งที่เปิดบอร์ด ไม่งั้นค่าจะเป็นค่าสุ่ม

- ครูสุ่มนักเรียนนำเสนอและสรุปบทเรียน

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 5.1 "ตัวแปร + ตัวนับ" + ลิงก์ Share + วิดีโอบอร์ดจริงทำงาน

- แบบทดสอบท้ายชั่วโมง 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการวัด | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ด้านความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + แบบทดสอบ | 1. ใบงานที่ 5.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ |
| 2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" ผ่านเกณฑ์ |
| 3. พฤติกรรม | สังเกตในชั้น | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" ผ่านเกณฑ์ |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกตและบันทึก | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" ผ่านเกณฑ์ |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr9-10MB.html   2. บอร์ด micro:bit + USB   3. ใบงานที่ 5.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 5.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 5.1 "ตัวแปร + ตัวนับ"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ภารกิจที่เลือก: ☐ A: Click Counter    ☐ B: นับคะแนน 2 ทีม    ☐ C: ไฟจราจร

ตอนที่ 1: วางแผน

1. ใช้ตัวแปรกี่ตัว? ........... ชื่ออะไรบ้าง? ............................................

2. ปุ่ม A ทำหน้าที่อะไร? ....................................................................

3. ปุ่ม B ทำหน้าที่อะไร? ....................................................................

4. ปุ่ม A+B ทำหน้าที่อะไร? ..................................................................

ตอนที่ 2: Pseudo code

(พื้นที่สำหรับเขียน Pseudo)

ตอนที่ 3: ผลการทดสอบ

1. ค่าเริ่มต้นของตัวแปร: ..............

2. กดปุ่ม A 5 ครั้ง → ค่า: ..............

3. กดปุ่ม B 2 ครั้ง → ค่า: ..............

4. กด A+B → ค่า: ..............

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย

ถ้าต้องทำ "นาฬิกาจับเวลานับถอยหลัง 60 วินาที" จะออกแบบอย่างไร?

.................................................................................................................

เฉลย (สำหรับครู)

ภารกิจ A (Click Counter):

on start: set score to 0 show number score on button A pressed: change score by 1 show number score on button B pressed: change score by -1 show number score on button A+B pressed: set score to 0 show number score

ตอนที่ 4: ใช้ set time to 60 + forever: pause 1000; change time by -1; show number time + เงื่อนไข if time = 0 then show icon Sad

แบบประเมินใบงาน 5.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน | ระบุตัวแปรและหน้าที่ปุ่มครบ | ครบ 3 ข้อ | ไม่ครบ |
| การเขียนโค้ด | มี on start + 3 ปุ่ม + ตัวแปร ครบ | มีโครงสร้างแต่ขาดบางส่วน | ขาดมาก |
| ผลทดสอบ | ค่าตรงทุกการกด | ค่าผิด 1 ข้อ | ค่าผิดมาก |
| คำถามท้าทาย | อธิบายแนวคิดได้ครบ | อธิบายได้บางส่วน | ไม่ตอบ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 (ดีเยี่ยม) | ระดับ 2 (ดี) | ระดับ 1 (ปรับปรุง) |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เลือกภารกิจที่เหมาะกับตน + เข้าใจตัวแปร | เข้าใจบางส่วน | วิเคราะห์ไม่ออก |
| วางแผน | เขียน Pseudo ก่อนเริ่ม | วางแผนคร่าวๆ | เริ่มเลย |
| ดำเนินการ | โปรแกรมทำงานบนบอร์ดได้ | ทำใน Simulator ได้ | ไม่ทำงาน |
| ตรวจสอบ | ทดสอบทุกปุ่มและบันทึกผล | ทดสอบบางส่วน | ไม่ทดสอบ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | ส่งงานในเวลา | ส่งช้าเล็กน้อย | ส่งช้า |
| ใฝ่เรียนรู้ | ทำภารกิจ B หรือ C ที่ยากกว่า | ทำภารกิจ A | ไม่เลือกภารกิจ |
| มุ่งมั่นทำงาน | ทดสอบและแก้บั๊กจนสำเร็จ | ขอความช่วยเหลือบ่อย | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |