⬅ กลับ

แผนที่ 11 / 20 — Hr 21-22 (RP2040)

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

หน่วยที่ 3 เรื่อง Cytron Maker Pi RP2040 + เว็บ Simulatorจำนวน 18 ชั่วโมง

เรื่อง รู้จัก RP2040 + บอร์ด Maker Pi + เว็บ Simulatorจำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 21-22)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายส่วนประกอบของบอร์ด Cytron Maker Pi RP2040 และอุปกรณ์ในตัวบอร์ดได้ K

- เปรียบเทียบ RP2040 กับ micro:bit ในแง่ฮาร์ดแวร์และการเขียนโปรแกรมได้ K

- ใช้งานเว็บ Simulator เขียนโปรแกรม CircuitPython ครั้งแรกได้ P

- เปลี่ยนสี NeoPixel ผ่านโค้ด Python ในเว็บจำลองได้ P

- ตื่นเต้นและพร้อมเรียนรู้ Python ภาษาใหม่ A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด (เปรียบเทียบและเชื่อมโยง)

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

RP2040 เป็นชิปประมวลผลออกแบบโดย Raspberry Pi Foundation ประเทศอังกฤษ มี CPU 2 cores 133 MHz, RAM 264 KB, GPIO 26 ขา บอร์ด Cytron Maker Pi RP2040 นำชิปนี้มาประกอบกับอุปกรณ์ในตัว: NeoPixel RGB ×2, ปุ่ม GP20/GP21, บัซเซอร์ Piezo (GP22), Motor Driver ×2, Servo Ports ×4, Grove Ports ×7 ทำให้สร้างหุ่นยนต์ได้ง่าย ใช้ภาษา CircuitPython เขียนโค้ดผ่าน Simulator บนเว็บก่อนลงบอร์ดจริง ลดความเสี่ยงเสียอุปกรณ์

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- ความรู้พื้นฐานเรื่องบอร์ดและเซ็นเซอร์จากหน่วย 2 micro:bit

- การคิดเป็นลำดับขั้นตอน

- การคัดลอกและพิมพ์ข้อความถูกต้องตามตัวพิมพ์

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 21 (60 นาที) : ทำความรู้จัก RP2040 และ Maker Pi

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr21-22RP.html

- ครูแสดงผลคะแนนสอบกลางภาคและสรุปสิ่งที่เรียนใน 18 ชั่วโมงแรก

- ครูแนะนำเป้าหมายหน่วย 3: "หุ่นยนต์ของตัวเอง ที่นำเสนอท้ายภาคเรียน"

หลังจากที่เคยใช้ micro:bit แล้ว นักเรียนคิดว่าจะนำมาทำหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่เองได้ไหม? ทำไมจึงต้องเปลี่ยนบอร์ด?

น่าจะยากเพราะ micro:bit ไม่มี Motor Driver ในตัว ต้องใช้บอร์ดที่ขับมอเตอร์ได้ในตัวจะง่ายกว่า

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (25 นาที)

- ครูแนะนำชิป RP2040 (Raspberry Pi Foundation) — 2 cores, 133 MHz

- ครูแสดงรูป Cytron Maker Pi RP2040 พร้อมระบุอุปกรณ์ในตัวทุกชิ้น

- ครูแสดงตารางเปรียบเทียบ micro:bit vs RP2040 (CPU, GPIO, Motor, ภาษา)

- ครูประกาศใช้ภาษา CircuitPython (เลิกใช้ Block แล้ว!)

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (20 นาที)

- ครูพานักเรียนเข้าเว็บ Simulator (URL ที่ครูจะส่งให้)

- ครูสาธิตหน้าจอ Simulator: บอร์ดจำลอง (ซ้าย) + Code editor (ขวา)

- ครูเขียนโค้ดแรก: เปลี่ยน NeoPixel ดวงแรกเป็นสีแดง

▶ ชั่วโมงที่ 22 (60 นาที) : เขียน Python ครั้งแรกบน Simulator

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูอธิบายโครงสร้างโค้ด Python:

  - import board — นำเข้าโมดูล

  - import neopixel

  - pixels = neopixel.NeoPixel(board.GP18, 2)

  - pixels[0] = (255, 0, 0)

- นักเรียนพิมพ์โค้ดและเปลี่ยนสีตามที่ตนเองชอบ

- นักเรียนทำใบงานที่ 11.1 + แคปหน้าจอ Simulator

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำแบบทดสอบ 5 ข้อในเว็บไซต์

ทำไม Python ถึงเข้มงวดเรื่องตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ในขณะที่ MakeCode Block ไม่ต้องระวัง?

เพราะ Python อ่าน "ข้อความ" ที่เราพิมพ์ตรงตัว board กับ Board เป็นคนละสิ่ง — Block ใช้กราฟิก ไม่มีปัญหานี้

- ครูสรุปบทเรียนและแจ้งว่าสัปดาห์หน้าจะเล่นกับ NeoPixel + บัซเซอร์

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 11.1 "สำรวจ Maker Pi RP2040" — แคปหน้าจอ 5 รูป

- แบบทดสอบท้ายชั่วโมง 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการ | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + ทดสอบ | 1. ใบงาน 11.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 |
| 2. ทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" |
| 3. พฤติกรรม | สังเกต | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกต | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr21-22RP.html   2. เว็บ Simulator RP2040 ของครู   3. บอร์ด Maker Pi RP2040   4. ใบงานที่ 11.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 11.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 11.1 "สำรวจ Maker Pi RP2040"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ตอนที่ 1: เปรียบเทียบ micro:bit กับ RP2040

| หัวข้อ | micro:bit v2 | RP2040 (Maker Pi) |
| --- | --- | --- |
| CPU | ........................... | ........................... |
| Motor Driver | ........................... | ........................... |
| ภาษาเขียนโปรแกรม | ........................... | ........................... |
| NeoPixel | ........................... | ........................... |

ตอนที่ 2: สำรวจเว็บ Simulator (แคป 3 รูป)

☐ รูปที่ 1: หน้าหลัก Simulator (แคปทั้งหน้า)

☐ รูปที่ 2: บอร์ด Maker Pi ใกล้ๆ (เห็นชิป RP2040 + อุปกรณ์)

☐ รูปที่ 3: Code editor ที่เปิดให้พิมพ์โค้ด

ตอนที่ 3: เขียนโค้ด NeoPixel ครั้งแรก (แคป 2 รูป)

import board import neopixel pixels = neopixel.NeoPixel(board.GP18, 2) # TODO: เปลี่ยน 2 ดวงให้เป็นสีที่คุณชอบ pixels[0] = (___, ___, ___) pixels[1] = (___, ___, ___)

1. สีที่เลือกสำหรับดวงที่ 0: ............. (R=.., G=.., B=..)

2. สีที่เลือกสำหรับดวงที่ 1: ............. (R=.., G=.., B=..)

☐ แคปโค้ดที่เขียนเสร็จ (รูปที่ 4)

☐ แคปผลลัพธ์ LED 2 ดวงติด (รูปที่ 5)

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส +2)

ทำให้ LED "กระพริบสลับสี" โดยใช้ time.sleep() และ while True: — เขียน Pseudo

.................................................................................................................

เฉลย (สำหรับครู)

ตอนที่ 1: micro:bit (nRF52833, 64MHz, ❌ Motor, Block) vs RP2040 (RP2040, 133MHz, ✅ Motor, Python)

ตอนที่ 4:

import time while True: pixels[0] = (255, 0, 0) pixels[1] = (0, 0, 255) time.sleep(0.5) pixels[0] = (0, 0, 255) pixels[1] = (255, 0, 0) time.sleep(0.5)

แบบประเมินใบงาน 11.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ตารางเปรียบเทียบ | ครบ 4 หัวข้อและถูก | ครบ 3 หัวข้อ | ครบ ≤2 |
| แคปหน้าจอ | 5 รูปครบและชัดเจน | 4 รูป | ≤3 รูป |
| โค้ด Python | ใส่ค่า RGB ถูกและทำงานได้ | ทำงานบางส่วน | ไม่ทำงาน |
| คำถามท้าทาย | Pseudo ถูกต้อง | มีโครงสร้าง | ไม่ตอบ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เข้าใจความแตกต่างของบอร์ดและภาษา | เข้าใจบางส่วน | ไม่เข้าใจ |
| วางแผน | เลือกสีและคิดค่า RGB ก่อนเขียน | เริ่มเขียนแล้วลอง | คัดลอกเฉย |
| ดำเนินการ | โค้ดทำงานบน Simulator | มี error แต่แก้ได้ | ไม่ทำงาน |
| ตรวจสอบ | แคปและตรวจผลครบ 5 รูป | แคปบางส่วน | ไม่แคป |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | พิมพ์ Python ระวังตัวพิมพ์ | ผิดบางครั้ง | ไม่ระวัง |
| ใฝ่เรียนรู้ | ลองโค้ดเพิ่มเองหลังภารกิจ | ทำตามที่บอก | ทำเฉพาะที่จำเป็น |
| มุ่งมั่นทำงาน | แก้ error ด้วยตัวเอง | ขอความช่วยเหลือ | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |