⬅ กลับ

แผนที่ 12 / 20 — Hr 23-24

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12

หน่วยที่ 3 เรื่อง Cytron Maker Pi RP2040 + เว็บ Simulatorจำนวน 18 ชั่วโมง

เรื่อง NeoPixel RGB + ปุ่ม GP20/GP21 + บัซเซอร์ Piezoจำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 23-24)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการผสมสีแบบ RGB (Red, Green, Blue) ค่า 0-255 ได้ K

- เขียนโค้ด CircuitPython ควบคุม NeoPixel เปลี่ยนสีและกระพริบได้ P

- ใช้ digitalio.DigitalInOut อ่านค่าปุ่ม (Active Low) ได้ P

- ใช้ pwmio.PWMOut ควบคุมบัซเซอร์ Piezo เล่นเสียงตามความถี่ได้ P

- เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีและศิลปะ (สี + เสียง) A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☑ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

NeoPixel เป็น LED ที่ผสมแม่สี 3 สี (R, G, B) ในดวงเดียว แต่ละสีปรับได้ 0-255 ค่า ผสมได้ 16.7 ล้านสี (256³) บอร์ด Maker Pi RP2040 มี NeoPixel 2 ดวงที่ขา GP18 ส่วนปุ่ม A และ B อยู่ที่ GP20 และ GP21 ทำงานแบบ Active Low (กด=False, ไม่กด=True) ใช้ digitalio.Pull.UP ดึงค่าขึ้น บัซเซอร์ Piezo อยู่ที่ GP22 ใช้ pwmio.PWMOut ส่งสัญญาณความถี่ (Hz) — โน้ตดนตรีคือความถี่เฉพาะ (C=262, D=294, E=330, F=349, G=392, A=440, B=494)

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- การใช้ Simulator + พิมพ์ Python จากแผนที่ 11

- การใช้ตัวแปรและเงื่อนไข if/else

- ความรู้พื้นฐานเรื่องโน้ตดนตรี (โด เร มี)

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 23 (60 นาที) : NeoPixel RGB และ Color Mixer

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (10 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr23-24RP.html

หน้าจอมือถือ/คอมแสดงสีได้หลายล้านสี — ใช้แม่สีกี่สี? ทำไม?

3 สี — แดง เขียว น้ำเงิน (RGB) เพราะตามนุษย์มีเซลล์รับ 3 ชนิด ผสมกันได้ทุกสี

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (20 นาที)

- ครูอธิบายการผสมสี RGB ค่า 0-255 พร้อมแสดง Color Mixer ในเว็บไซต์

- ครูแสดงรหัสสีพื้นฐาน:

  - (255,0,0) แดง, (0,255,0) เขียว, (0,0,255) น้ำเงิน

  - (255,255,0) เหลือง, (255,0,255) ม่วง, (0,255,255) ฟ้า

  - (255,255,255) ขาว, (0,0,0) ดับ

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (30 นาที)

- นักเรียนเปิด Simulator และทดลองผสมสีผ่าน slider

- นักเรียนเขียนโค้ดให้ NeoPixel ไล่สีรุ้ง: for color in [...]: pixels.fill(color); time.sleep(0.5)

▶ ชั่วโมงที่ 24 (60 นาที) : ปุ่มและบัซเซอร์

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูอธิบายปุ่ม Active Low: btn = digitalio.DigitalInOut(board.GP20) + btn.pull = digitalio.Pull.UP + if not btn.value:

- ครูสาธิตเปียโน 7 คีย์ในเว็บไซต์ (ลองกดดูเสียง C-B)

- ครูอธิบาย pwmio.PWMOut(board.GP22, frequency=440, duty_cycle=0) + buzzer.duty_cycle = 32768

- นักเรียนทำใบงาน 12.1 "RGB Show + บัซเซอร์":

  - กด A → NeoPixel เปลี่ยนสี + บัซเซอร์เล่น C (262Hz)

  - กด B → NeoPixel ดับ + บัซเซอร์เล่น G (392Hz)

  - ปล่อยมือ → เสียงหยุด

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนแคปหน้าจอ 4 รูป (โค้ด + 3 สถานะ)

- นักเรียนทำแบบทดสอบ 5 ข้อ

ทำไมต้องตั้ง duty_cycle = 0 ก่อน แล้วค่อยตั้ง 32768 ตอนต้องการเปิดเสียง?

duty_cycle = 0 คือไม่มีสัญญาณออก (เงียบ), 32768 = 50% PWM (มีเสียง) — ใช้ตั้งค่าเริ่มต้นและเปิด-ปิดเสียงเมื่อต้องการ

- ครูสรุปบทเรียน

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 12.1 "RGB Show + บัซเซอร์" + แคปหน้าจอ 4 รูป

- แบบทดสอบ 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการ | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + ทดสอบ | 1. ใบงาน 12.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 |
| 2. ทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" |
| 3. พฤติกรรม | สังเกต | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกต | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr23-24RP.html (Color Mixer + Piano เล่นได้)   2. Simulator   3. บอร์ด Maker Pi RP2040   4. ใบงานที่ 12.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 12.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 12.1 "RGB Show + บัซเซอร์"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ตอนที่ 1: รหัสสี RGB ที่เลือก

1. สีกด A: ชื่อสี ............. ค่า (R=.., G=.., B=..)

2. ความถี่โน้ตที่ใช้: กด A = ..... Hz, กด B = ..... Hz

ตอนที่ 2: โค้ดเต็ม (เขียนหรือแคปแนบ)

(พื้นที่สำหรับเขียนโค้ดหรือ Pseudo)

ตอนที่ 3: แคปหน้าจอ 4 รูป

☐ รูปที่ 1: โค้ดเต็ม    ☐ รูปที่ 2: กด A → LED ติด + เสียงดัง

☐ รูปที่ 3: กด B → LED ดับ + เสียงต่ำ    ☐ รูปที่ 4: ปล่อยมือ → เงียบ

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส +3)

เขียนโค้ดให้ NeoPixel "ไล่สีรุ้ง" เมื่อกดปุ่ม A ค้างไว้ — Pseudo:

.................................................................................................................

เฉลย (สำหรับครู)

import board, neopixel, digitalio, pwmio, time pixels = neopixel.NeoPixel(board.GP18, 2) buzzer = pwmio.PWMOut(board.GP22, frequency=440, duty_cycle=0) btn_a = digitalio.DigitalInOut(board.GP20); btn_a.pull = digitalio.Pull.UP btn_b = digitalio.DigitalInOut(board.GP21); btn_b.pull = digitalio.Pull.UP while True: if not btn_a.value: pixels.fill((255, 100, 0)) buzzer.frequency = 262 buzzer.duty_cycle = 32768 elif not btn_b.value: pixels.fill((0, 0, 0)) buzzer.frequency = 392 buzzer.duty_cycle = 32768 else: buzzer.duty_cycle = 0

แบบประเมินใบงาน 12.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| การเลือกสี/ความถี่ | เลือกครบและถูก | เลือกครบ | ไม่ครบ |
| โค้ด | มี if-elif-else + Active Low ถูก | มีโครงสร้าง | ขาดส่วนสำคัญ |
| แคป 4 รูป | ครบ 4 รูปและชัดเจน | ครบ 3 รูป | ≤2 รูป |
| คำถามท้าทาย | Pseudo ไล่สีรุ้งถูก | ตอบบางส่วน | ไม่ตอบ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เข้าใจ RGB + Active Low + PWM | เข้าใจบางส่วน | ไม่เข้าใจ |
| วางแผน | เลือกสีและความถี่ก่อนเขียน | วางคร่าวๆ | เริ่มเลย |
| ดำเนินการ | โค้ดทำงานครบทุกเงื่อนไข | ทำได้บางส่วน | ไม่ทำงาน |
| ตรวจสอบ | แคปและตรวจครบ 4 สถานะ | ตรวจบางส่วน | ไม่ตรวจ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | ไม่เปิดเสียงรบกวนเพื่อน | ปฏิบัติบางครั้ง | เสียงดังรบกวน |
| ใฝ่เรียนรู้ | ลองสีและโน้ตหลายแบบ | ทำตามที่บอก | ทำเฉพาะที่จำเป็น |
| มุ่งมั่นทำงาน | แก้บั๊กจนสำเร็จ | ขอความช่วยเหลือ | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |