⬅ กลับ

แผนที่ 13 / 20 — Hr 25-26

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

หน่วยที่ 3 เรื่อง Cytron Maker Pi RP2040 + เว็บ Simulatorจำนวน 18 ชั่วโมง

เรื่อง Servo Motor SG90 — ควบคุมมุม 0-180°จำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 25-26)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการทำงานของ Servo Motor และความแตกต่างจาก DC Motor ได้ K

- เชื่อมต่อ Servo SG90 กับ Servo Port บนบอร์ด Maker Pi RP2040 ได้ถูกต้อง P

- ใช้ไลบรารี adafruit_motor.servo ควบคุม Servo ที่มุม 0-180° ได้ P

- เขียนโปรแกรม "ที่กั้นไม้ไผ่อัตโนมัติ" ที่ใช้ Servo + ปุ่ม + LED + บัซเซอร์ P

- ระมัดระวังเรื่องขั้วไฟ (VCC/GND) เพื่อความปลอดภัย A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

Servo Motor SG90 คือมอเตอร์ที่หมุนไปที่ "มุมที่กำหนด" 0-180° แล้วหยุด มีกลไกป้องกันการเลื่อน ใช้ในแขนกล กรงเล็บ ที่กั้นรถ การต่อมีสาย 3 เส้น: แดง (VCC +5V), น้ำตาล/ดำ (GND), ส้ม/เหลือง (Signal) Maker Pi RP2040 มี Servo Port 4 ตัวที่ขา GP12-GP15 เสียบตรงได้ ใช้ pwmio.PWMOut(board.GP12, frequency=50) + servo.Servo(pwm) + my_servo.angle = N ตั้งมุม การส่งสัญญาณต้องเป็น 50 Hz (ทุก 20ms ส่ง 1 พัลส์)

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- การใช้ PWM กับบัซเซอร์จากแผนที่ 12

- การใช้ไลบรารี Python (import ...)

- ความรู้เรื่องมุม 0-180°

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 25 (60 นาที) : Servo Motor SG90

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr25-26RP.html

- ครูแสดงตัวอย่าง Servo จริงและสาธิตการหมุน

เมื่อรถยนต์เลี้ยวซ้าย-ขวา ล้อหน้าเปลี่ยนทิศได้อย่างไร? ใช้มอเตอร์แบบไหน?

น่าจะใช้ Servo เพราะต้องการให้หมุน "ถึงมุมแล้วหยุด" ไม่ใช่หมุนต่อเนื่องเหมือนล้อ

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (20 นาที)

- ครูแสดงสายของ Servo 3 เส้น และตำแหน่งของ Servo Port บน Maker Pi

- ครูสาธิตการเสียบ Servo ที่ Port 1 (GP12) — ต้องดูสีแดง-น้ำตาล-ส้ม

- ครูแนะนำโค้ด CircuitPython สำหรับ Servo:

import board, pwmio from adafruit_motor import servo pwm = pwmio.PWMOut(board.GP12, frequency=50) my_servo = servo.Servo(pwm) my_servo.angle = 90

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (25 นาที)

- นักเรียนทดลอง Servo Demo ในเว็บไซต์ (slider 0-180°)

- นักเรียนเขียนโค้ด Sweep: for a in range(0, 181, 5): my_servo.angle = a

- นักเรียนทดสอบบนบอร์ดจริง

▶ ชั่วโมงที่ 26 (60 นาที) : ภารกิจ "ที่กั้นไม้ไผ่"

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูแสดงโจทย์ "ที่กั้นไม้ไผ่อัตโนมัติ":

  - เริ่ม: Servo 0° + LED แดง

  - กด A → Servo 90° + LED เขียว + beep

  - กด B → Servo 0° + LED แดง + beep

- นักเรียนเขียนโค้ดและทดสอบ

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำใบงานที่ 13.1 + แคป 5 รูป (โค้ด + 3 สถานะ + ภาพ Servo จริง)

- นักเรียนทำแบบทดสอบ 5 ข้อ

เหตุใด Servo SG90 ต้องใช้ frequency=50 Hz เสมอ?

เป็นมาตรฐานของ Servo อนาล็อก ส่ง 1 พัลส์ทุก 20 ms (1/50 วินาที) ถ้าเปลี่ยนความถี่ Servo จะสั่นและไม่ทำงาน

- ครูสรุปบทเรียน

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 13.1 "ที่กั้นไม้ไผ่ Servo" + แคป 5 รูป

- แบบทดสอบ 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการ | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + ทดสอบ | 1. ใบงาน 13.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 |
| 2. ทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" |
| 3. พฤติกรรม | สังเกต | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกต | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr25-26RP.html (Servo Demo)   2. Servo SG90   3. บอร์ด Maker Pi   4. ใบงาน 13.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 13.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 13.1 "ที่กั้นไม้ไผ่ Servo"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ตอนที่ 1: วางแผนระบบ

1. Servo ต่อที่ Port: ..... (ขา GP.....)

2. มุมเริ่มต้น: .....° มุมเปิดที่กั้น: .....°

3. สี LED เริ่มต้น: ..... สี LED เปิดที่กั้น: .....

ตอนที่ 2: โค้ดเต็ม

(พื้นที่สำหรับเขียนโค้ด)

ตอนที่ 3: แคป 5 รูป

☐ 1. โค้ดเต็ม    ☐ 2. เริ่มต้น Servo 0° + LED แดง

☐ 3. กด A → Servo 90° + LED เขียว    ☐ 4. กด B → Servo 0° + LED แดง

☐ 5. ภาพ Servo จริงเปิด-ปิด

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส +3)

ทำให้ Servo "หมุนช้าๆ" จาก 0° → 90° ทีละ 5° (smooth) แทนการกระโดด — เขียน Pseudo

.................................................................................................................

เฉลย (สำหรับครู)

import board, pwmio, digitalio, neopixel, time from adafruit_motor import servo pwm = pwmio.PWMOut(board.GP12, frequency=50) gate = servo.Servo(pwm) pixels = neopixel.NeoPixel(board.GP18, 2) buzzer = pwmio.PWMOut(board.GP22, frequency=880, duty_cycle=0) btn_a = digitalio.DigitalInOut(board.GP20); btn_a.pull = digitalio.Pull.UP btn_b = digitalio.DigitalInOut(board.GP21); btn_b.pull = digitalio.Pull.UP gate.angle = 0; pixels.fill((255,0,0)) def beep(): buzzer.duty_cycle = 32768; time.sleep(0.15); buzzer.duty_cycle = 0 while True: if not btn_a.value: gate.angle = 90; pixels.fill((0,255,0)); beep() if not btn_b.value: gate.angle = 0; pixels.fill((255,0,0)); beep() time.sleep(0.1)

ตอนที่ 4: for a in range(0, 91, 5): gate.angle = a; time.sleep(0.05)

แบบประเมินใบงาน 13.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| การวางแผน | ครบทุกข้อและถูก | ครบ 3 ข้อ | ไม่ครบ |
| โค้ด | มี Servo + LED + บัซเซอร์ + ปุ่ม ครบ | มี 3 อุปกรณ์ | ขาดมาก |
| แคป 5 รูป | ครบและชัด | ครบ 4 รูป | ≤3 รูป |
| คำถามท้าทาย | Smooth motion ถูก | มีโครงสร้าง | ไม่ตอบ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เข้าใจ Servo + frequency 50Hz | เข้าใจบางส่วน | ไม่เข้าใจ |
| วางแผน | วางสายและ Pseudo ก่อนเริ่ม | วางคร่าวๆ | เริ่มเลย |
| ดำเนินการ | Servo หมุนถูกมุมตามที่กำหนด | หมุนได้แต่ไม่ตรง | ไม่หมุน |
| ตรวจสอบ | ทดสอบทุกสถานะ | ทดสอบบางสถานะ | ไม่ทดสอบ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | ตรวจสีสายก่อนเสียบทุกครั้ง | ตรวจบางครั้ง | ไม่ตรวจ |
| ใฝ่เรียนรู้ | ลองมุม Servo หลายค่า | ทำตามที่บอก | ทำเฉพาะที่จำเป็น |
| มุ่งมั่นทำงาน | แก้สาย + โค้ดจนสำเร็จ | ขอความช่วยเหลือ | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |