⬅ กลับ

แผนที่ 14 / 20 — Hr 27-28

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

หน่วยที่ 3 เรื่อง Cytron Maker Pi RP2040 + เว็บ Simulatorจำนวน 18 ชั่วโมง

เรื่อง DC Motor + การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ (เดินหน้า/ถอย/เลี้ยว)จำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 27-28)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความแตกต่างระหว่าง DC Motor และ Servo Motor ได้ K

- อธิบายหลักการทำงานของ Motor Driver (DRV8833) บน Maker Pi RP2040 ได้ K

- เขียนฟังก์ชัน forward(), backward(), turn_left(), turn_right(), stop() ได้ P

- เขียนโปรแกรม "หุ่นยนต์เต้นรำ" 6 จังหวะ P

- ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ยกขึ้นก่อนทดสอบ) A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

DC Motor หมุนต่อเนื่อง (ไม่หยุดที่มุม) เหมาะกับล้อหุ่นยนต์ Maker Pi RP2040 มี Motor Driver ชิป DRV8833 ในตัว ขับได้ 2 มอเตอร์ — Motor 1: GP8 (M1A) + GP9 (M1B), Motor 2: GP10 (M2A) + GP11 (M2B) ใช้ PWM frequency 10000 Hz ส่งสัญญาณ duty_cycle (0-65535) เป็นแรง การหมุนทิศ A>0,B=0 = เดินหน้า / A=0,B>0 = ถอยหลัง / A=0,B=0 = หยุด การหมุนตัว (Tank Turn) ใช้ล้อ 2 ฝั่งคนละทิศ การเขียนฟังก์ชันช่วยให้โค้ดอ่านง่ายและใช้ซ้ำได้

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- การใช้ PWM จากแผน Servo (13)

- การคิดเรื่องการเคลื่อนที่จาก VEXcode VR หน่วย 1

- การเขียน function พื้นฐาน

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 27 (60 นาที) : DC Motor และ Motor Driver

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr27-28RP.html และให้นักเรียนลงชื่อ

รถบังคับวิทยุของเล่นใช้มอเตอร์แบบใด? ทำไมไม่ใช้ Servo?

ใช้ DC Motor เพราะต้องการให้ล้อหมุนต่อเนื่อง ไม่ใช่หมุนถึงมุมแล้วหยุด Servo จะไม่เหมาะกับล้อ

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (20 นาที)

- ครูแสดงตารางเปรียบเทียบ DC Motor vs Servo

- ครูแนะนำ Motor Driver DRV8833 และตำแหน่งขั้ว M1A/B, M2A/B บนบอร์ด

- ครูสาธิตการทำงาน 3 สถานะ: เดินหน้า, ถอยหลัง, หยุด

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (25 นาที)

- นักเรียนทดลอง Robot Car Demo ในเว็บไซต์ (ปุ่ม F/B/L/R/S)

- นักเรียนเขียนโค้ดควบคุมมอเตอร์ 1 ตัวก่อน: เดินหน้า 2 วินาที แล้วหยุด

▶ ชั่วโมงที่ 28 (60 นาที) : หุ่นยนต์เต้นรำ 6 จังหวะ

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูสอนการเขียนฟังก์ชัน forward(), backward(), turn_left(), turn_right(), stop()

- นักเรียนเขียนโปรแกรม "หุ่นยนต์เต้นรำ" 6 จังหวะ:

  - เดินหน้า 1 วินาที → ถอย 1 วินาที

  - หมุนซ้าย 0.5 วิ → หมุนขวา 0.5 วิ

  - หมุน 360° (ทดลองเวลา)

  - หยุด + LED กระพริบเขียว 3 ครั้ง

- นักเรียนทดสอบโดย ยกหุ่นยนต์ขึ้นจากโต๊ะก่อน เพื่อความปลอดภัย

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำใบงานที่ 14.1 + วิดีโอ ≥30 วินาที

- นักเรียนทำแบบทดสอบ 5 ข้อ

ทำไมต้องเขียนฟังก์ชัน forward(), backward() ฯลฯ แทนการเขียนคำสั่งซ้ำ?

ใช้ซ้ำได้ง่าย อ่านโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขที่ฟังก์ชันที่เดียวมีผลทุกที่ที่เรียก — นี่คือหลัก DRY (Don't Repeat Yourself)

- ครูสรุปบทเรียน

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 14.1 "หุ่นยนต์เต้นรำ" + วิดีโอ ≥30 วินาที + แคปโค้ด

- แบบทดสอบ 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการ | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + ทดสอบ | 1. ใบงาน 14.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 |
| 2. ทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" |
| 3. พฤติกรรม | สังเกต | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกต | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr27-28RP.html (Robot Car Demo)   2. DC Motor 2 ตัว + ตัวถังหุ่นยนต์   3. บอร์ด Maker Pi   4. ใบงาน 14.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 14.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 14.1 "หุ่นยนต์เต้นรำ"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ตอนที่ 1: ออกแบบฟังก์ชัน

1. forward() — M1: ..... M2: .....

2. turn_left() — M1: ..... M2: .....

3. ความเร็ว (SPEED) ที่เลือก: ..... (0.0 - 1.0)

ตอนที่ 2: ลำดับการเต้น 6 จังหวะ

- เดินหน้า 1 วินาที

- ถอยหลัง 1 วินาที

- หมุนซ้าย 0.5 วินาที

- หมุนขวา 0.5 วินาที

- หมุน 360° — ทดลองเวลา = ..... วินาที

- หยุด + LED กระพริบเขียว 3 ครั้ง

ตอนที่ 3: ส่งงาน

☐ 1. แคปโค้ดเต็ม    ☐ 2. วิดีโอ ≥30 วินาที หุ่นยนต์เต้นรำ

☐ 3. แคปตอนหมุน 360°    ☐ 4. แคป LED กระพริบ

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส +5)

เพิ่ม "เพลงของคุณเอง" + เปลี่ยน LED ตามจังหวะ + บัซเซอร์ — เขียน Pseudo

.................................................................................................................

เฉลย (สำหรับครู) - โค้ดหลัก

import board, pwmio, time m1a = pwmio.PWMOut(board.GP8, frequency=10000) m1b = pwmio.PWMOut(board.GP9, frequency=10000) m2a = pwmio.PWMOut(board.GP10, frequency=10000) m2b = pwmio.PWMOut(board.GP11, frequency=10000) SPEED = 0.7 def set_motor(a, b, s): if s >= 0: a.duty_cycle = int(s*65535); b.duty_cycle = 0 else: a.duty_cycle = 0; b.duty_cycle = int(abs(s)*65535) def forward(): set_motor(m1a,m1b,SPEED); set_motor(m2a,m2b,SPEED) def backward(): set_motor(m1a,m1b,-SPEED); set_motor(m2a,m2b,-SPEED) def left(): set_motor(m1a,m1b,SPEED); set_motor(m2a,m2b,-SPEED) def right(): set_motor(m1a,m1b,-SPEED); set_motor(m2a,m2b,SPEED) def stop(): set_motor(m1a,m1b,0); set_motor(m2a,m2b,0) forward(); time.sleep(1); backward(); time.sleep(1) left(); time.sleep(0.5); right(); time.sleep(0.5) # 360° rotation - test for actual time left(); time.sleep(2); stop()

แบบประเมินใบงาน 14.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| การออกแบบฟังก์ชัน | มีครบ 5 ฟังก์ชัน + ทำงาน | มี 4 ฟังก์ชัน | ≤3 ฟังก์ชัน |
| ลำดับ 6 จังหวะ | ทำครบ + สมบูรณ์ | ครบ 5 จังหวะ | ≤4 จังหวะ |
| วิดีโอ + แคป | ครบ 4 ไฟล์ | ครบ 3 ไฟล์ | ≤2 ไฟล์ |
| คำถามท้าทาย | มีไอเดียและ Pseudo | มีโครงสร้าง | ไม่ตอบ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เข้าใจ DC vs Servo + Tank Turn | เข้าใจบางส่วน | ไม่เข้าใจ |
| วางแผน | เขียนฟังก์ชันก่อนเรียกใช้ | วางแผนคร่าวๆ | เขียนซ้ำ |
| ดำเนินการ | หุ่นยนต์เต้นได้ครบ 6 จังหวะ | เต้นได้ 4-5 จังหวะ | ไม่ทำงาน |
| ตรวจสอบ | ทดสอบ + ปรับเวลาให้พอดี | ทดสอบครั้งเดียว | ไม่ทดสอบ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | ยกหุ่นยนต์ขึ้นก่อนทดสอบทุกครั้ง | ทำบางครั้ง | ไม่ทำ |
| ใฝ่เรียนรู้ | ทดลองความเร็วและท่าเต้นใหม่ | ทำตามที่บอก | ทำเฉพาะที่จำเป็น |
| มุ่งมั่นทำงาน | ปรับเวลาจนหุ่นยนต์เต้นสมบูรณ์ | ขอความช่วยเหลือ | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |