⬅ กลับ

แผนที่ 15 / 20 — Hr 29-30

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15

หน่วยที่ 3 เรื่อง Cytron Maker Pi RP2040 + เว็บ Simulatorจำนวน 18 ชั่วโมง

เรื่อง HC-SR04 — เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกวัดระยะจำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 29-30)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการวัดระยะด้วยคลื่นอัลตราโซนิกของ HC-SR04 ได้ K

- เชื่อมสาย HC-SR04 (VCC, TRIG, ECHO, GND) กับ Maker Pi RP2040 ได้ P

- ใช้ไลบรารี adafruit_hcsr04 อ่านค่าระยะ (cm) พร้อม try/except P

- เขียนโปรแกรม "เซ็นเซอร์ถอยรถ" (Parking Sensor) ที่ใช้ LED 3 ระดับ + บัซเซอร์ P

- เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับสิ่งในชีวิตจริง (เซ็นเซอร์ถอยรถ, ค้างคาว) A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด (เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับธรรมชาติ)

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

HC-SR04 เป็นเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกใช้คลื่นเสียงความถี่ 40 kHz (สูงเกินกว่าหูคน) วัดระยะแบบเดียวกับค้างคาว/โลมา หลักการ: ขา TRIG ส่งคลื่นไป → กระทบวัตถุ → สะท้อนกลับ → ขา ECHO รับเวลา → คำนวณระยะ (เสียง 343 m/s, หาร 2 เพราะไป-กลับ) ใช้ได้ 2 cm - 400 cm มุมตรวจจับ 15° การต่อต้องใช้ VCC = 5V (ไม่ใช่ 3.3V) ใช้ไลบรารี adafruit_hcsr04 + ครอบด้วย try/except ป้องกัน RuntimeError

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- การใช้ digitalio และ pwmio จากแผน 12-14

- การใช้เงื่อนไข if-elif-else

- ความเร็วของเสียงในอากาศ (วิทยาศาสตร์ ม.1)

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 29 (60 นาที) : HC-SR04 และคลื่นอัลตราโซนิก

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr29-30RP.html

ค้างคาวบินในที่มืดสนิทได้อย่างไรไม่ชนของ? ใช้เทคโนโลยีอะไร?

ใช้ระบบ Echolocation — ส่งคลื่นเสียงและฟังเสียงสะท้อนกลับ คำนวณระยะของวัตถุ ทำให้บินได้ในที่มืด

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (20 นาที)

- ครูแสดงหลักการ HC-SR04 (TRIG/ECHO) — เหมือนค้างคาว

- ครูแสดงการต่อสาย: VCC=5V, TRIG=GP3, ECHO=GP2, GND

- ครูแนะนำสูตร: ระยะ = (เวลา × 343) / 2

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (25 นาที)

- นักเรียนทดลอง Ultrasonic Demo ในเว็บไซต์ (slider เลื่อนวัตถุ)

- นักเรียนเขียนโค้ดอ่านค่าระยะ + print() ทุก 0.2 วินาที

- นักเรียนทดสอบบนบอร์ดจริงโดยขยับมือเข้า-ออก

▶ ชั่วโมงที่ 30 (60 นาที) : เซ็นเซอร์ถอยรถ

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- ครูแสดงโจทย์ "เซ็นเซอร์ถอยรถ" 4 ระดับ:

  - < 10 cm → LED แดง + บัซเซอร์ปี๊บถี่ + print "DANGER!"

  - 10-30 cm → LED เหลือง + บัซเซอร์ปี๊บช้า

  - 30-100 cm → LED เขียวอ่อน + ไม่มีเสียง

  - > 100 cm → LED ดับ

- นักเรียนเขียนโค้ดและทดสอบ

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำใบงาน 15.1 + แคป 5 รูป

- นักเรียนทำแบบทดสอบ 5 ข้อ

เหตุใดต้องใส่ try/except เมื่อใช้ HC-SR04?

เพราะถ้าวัตถุไกลเกิน 4 m หรือไม่มีอะไรให้สะท้อน คลื่นจะไม่กลับมา เกิด RuntimeError — try/except ทำให้โปรแกรมไม่พังและทำงานต่อได้

- ครูสรุปบทเรียน

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 15.1 "เซ็นเซอร์ถอยรถ" + แคป 5 รูป + วิดีโอ ≥30 วินาที

- แบบทดสอบ 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการ | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + ทดสอบ | 1. ใบงาน 15.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 |
| 2. ทักษะกระบวนการ (P) | ตรวจชิ้นงาน | 3. แบบประเมินทักษะ | ระดับ "ดี" |
| 3. พฤติกรรม | สังเกต | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกต | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr29-30RP.html (Ultrasonic Demo)   2. HC-SR04 + Grove cable   3. บอร์ด Maker Pi   4. ใบงาน 15.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 15.1 และแบบประเมิน

#### ใบงานที่ 15.1 "เซ็นเซอร์ถอยรถ"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ตอนที่ 1: บันทึกค่าระยะจริง

| ทดสอบ | วัตถุที่ใช้ | ระยะที่อ่านได้ | ระยะจริง (ใช้ไม้บรรทัด) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ................. | .....cm | .....cm |
| 2 | ................. | .....cm | .....cm |
| 3 | ................. | .....cm | .....cm |

ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย: ....... cm

ตอนที่ 2: ออกแบบ 4 ระดับ

| ระยะ | LED | บัซเซอร์ |
| --- | --- | --- |
| < 10 cm | ............. | ............. |
| 10-30 cm | ............. | ............. |
| 30-100 cm | ............. | ............. |
| > 100 cm | ............. | ............. |

ตอนที่ 3: ส่งงาน

☐ 1. แคปโค้ดเต็ม    ☐ 2. แคป Sim ระยะ < 10 cm (LED แดง)

☐ 3. แคป Sim ระยะ 30-100 cm (LED เขียวอ่อน)    ☐ 4. วิดีโอ ≥30 วินาที

☐ 5. แคป Console พิมพ์ค่าระยะ + "DANGER!"

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส +3)

ทำให้บัซเซอร์ "ค่อยๆ ถี่ขึ้น" smooth ตามระยะ — เขียน Pseudo

.................................................................................................................

เฉลย (สำหรับครู)

import board, neopixel, pwmio, adafruit_hcsr04, time sonar = adafruit_hcsr04.HCSR04(trigger_pin=board.GP3, echo_pin=board.GP2) pixels = neopixel.NeoPixel(board.GP18, 2) buzzer = pwmio.PWMOut(board.GP22, frequency=880, duty_cycle=0) while True: try: d = sonar.distance print(d, "cm") if d < 10: pixels.fill((255,0,0)); buzzer.duty_cycle = 32768 time.sleep(0.05); buzzer.duty_cycle = 0; time.sleep(0.1) print("DANGER!") elif d < 30: pixels.fill((255,255,0)); buzzer.duty_cycle = 32768 time.sleep(0.05); buzzer.duty_cycle = 0; time.sleep(0.5) elif d < 100: pixels.fill((0,100,0)) buzzer.duty_cycle = 0 else: pixels.fill((0,0,0)); buzzer.duty_cycle = 0 except RuntimeError: pass time.sleep(0.05)

แบบประเมินใบงาน 15.1

| ประเด็น | ดีมาก (3) | ดี (2) | ปรับปรุง (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| บันทึกค่าจริง | 3 ครั้ง + คลาดเคลื่อนต่ำ | ครบ 3 ครั้ง | ไม่ครบ |
| ออกแบบ 4 ระดับ | ครบและสมเหตุสมผล | ครบแต่บางระดับซ้ำ | ไม่ครบ |
| โค้ด + try/except | ใช้ครบและทำงาน | มีโครงสร้าง | ไม่ใช้ try |
| คำถามท้าทาย | Pseudo smooth ถูก | มีไอเดีย | ไม่ตอบ |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | เข้าใจหลักคลื่น + try/except | เข้าใจบางส่วน | ไม่เข้าใจ |
| วางแผน | ออกแบบ 4 ระดับก่อนเขียน | ออกแบบบางระดับ | เริ่มเลย |
| ดำเนินการ | โปรแกรมทำงานครบ 4 ระดับ | ทำได้ 3 ระดับ | ไม่ทำงาน |
| ตรวจสอบ | วัดและเปรียบเทียบกับไม้บรรทัด | ทดสอบเฉพาะ | ไม่ทดสอบ |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ซื่อสัตย์ | บันทึกค่าจริงไม่แต่งเติม | บันทึกครบ | คัดลอกเพื่อน |
| มีวินัย | ต่อสายตามสีถูกต้อง | ตรวจสายบางครั้ง | ไม่ตรวจ |
| ใฝ่เรียนรู้ | ทดลองวัตถุหลายชนิด | ทำตามที่บอก | ทำเฉพาะที่จำเป็น |
| มุ่งมั่นทำงาน | ทำครบ 4 ระดับและทดสอบ | ทำได้ 3 ระดับ | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |