⬅ กลับ

แผนที่ 17 / 20 — Hr 33-34

🖨️ พิมพ์

# แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17

หน่วยที่ 3 เรื่อง Cytron Maker Pi RP2040 + เว็บ Simulatorจำนวน 18 ชั่วโมง

เรื่อง IR Sensor + Line Follower (หุ่นยนต์เดินตามเส้น)จำนวน 2 ชั่วโมง (ชั่วโมงที่ 33-34)

วิชา หุ่นยนต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ผู้สอน นายภาณุพงศ์ อุ่นคำโรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา

ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา

2. จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายหลักการของ IR Sensor (แสงอินฟราเรด) ที่ตาคนไม่เห็นได้ K

- อธิบายความแตกต่างระหว่างพื้นสีขาว (สะท้อนแสง) และพื้นสีดำ (ดูดซับ) K

- ใช้ IR Sensor 3 ตัวที่ขา GP4, GP5, GP6 อ่านค่า L/M/R ได้ P

- เขียนโปรแกรม Line Follower ที่เลี้ยวนุ่มนวลตามตำแหน่งเส้น P

- เห็นคุณค่าของหุ่นยนต์ในการแข่งขัน (Line Following Race) A

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

☐ 1. รักชาติฯ ☐ 2. ซื่อสัตย์ ☑ 3. มีวินัย ☑ 4. ใฝ่เรียนรู้ ☐ 5. พอเพียง ☑ 6. มุ่งมั่น ☐ 7. รักไทย ☐ 8. จิตสาธารณะ

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

- ความสามารถในการคิด

- ความสามารถในการแก้ปัญหา

- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

5. สาระสำคัญ

IR Sensor (Infrared) ใช้แสงอินฟราเรดความถี่ที่ตาคนมองไม่เห็น (แต่กล้องมือถือเห็น) ส่ง LED IR + ตัวรับ Photodiode พื้นสีขาวสะท้อนแสง IR ดี → ตัวรับเห็นแสงเยอะ → ค่า 0 (LOW) พื้นสีดำดูดซับ → ตัวรับแทบไม่เห็น → ค่า 1 (HIGH) Maker Pi รองรับ IR Sensor 3 ตัว ต่อที่ขา GP4 (ซ้าย), GP5 (กลาง), GP6 (ขวา) เมื่อกลางเห็นเส้น (M=1) → เดินหน้า / ซ้ายเห็น (L=1) → เลี้ยวซ้ายนุ่ม / ขวาเห็น (R=1) → เลี้ยวขวานุ่ม / ทั้ง 3 ไม่เห็น (000) → หลุดเส้น → หยุด การ "เลี้ยวนุ่ม" ใช้ลดความเร็วล้อข้างหนึ่ง (เช่น drive(SPEED*0.3, SPEED)) แทนการหยุดล้อ

6. ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี

- DC Motor + ฟังก์ชัน drive จากแผน 14

- เซ็นเซอร์ดิจิทัล (HIGH/LOW)

- การใช้เงื่อนไข if-elif-else

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

▶ ชั่วโมงที่ 33 (60 นาที) : IR Sensor และ Truth Table

ขั้นที่ 1: การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (15 นาที)

- ครูเปิดเว็บไซต์ Robotm.2/Hr33-34RP.html

รีโมตทีวีส่งสัญญาณอย่างไรไปที่ทีวี? ใช้แสงแบบไหน?

ใช้แสงอินฟราเรดที่ตาคนมองไม่เห็น — ถ้าเปิดกล้องมือถือถ่ายจะเห็นแสงสีม่วงเรืองออกมาจากปลายรีโมต

ขั้นที่ 2: การวางแผนการแก้ปัญหา (25 นาที)

- ครูแสดงกรณีพื้นขาว vs ดำ ในเว็บไซต์ (คลิกเลือกพื้น)

- ครูแสดง Truth Table 3 เซ็นเซอร์ (L, M, R) → action

- ครูเน้นความสำคัญของ "การเลี้ยวนุ่ม" — ไม่หยุดล้อ แค่ลดความเร็ว

ขั้นที่ 3: การดำเนินการแก้ปัญหา (20 นาที)

- นักเรียนต่อ IR Sensor 3 ตัวที่ GP4, GP5, GP6

- นักเรียนเขียนโค้ดอ่านค่า L, M, R + print() เพื่อตรวจสอบ

▶ ชั่วโมงที่ 34 (60 นาที) : Line Follower Race

ขั้นที่ 3 (ต่อ): การดำเนินการแก้ปัญหา (40 นาที)

- นักเรียนสร้างสนามทดสอบ: เทปกาวสีดำกว้าง 2-3 cm บนกระดาษ A3 ขาว ลากเป็นเส้นโค้ง

- นักเรียนเขียนโปรแกรม Line Follower:

  - M=1, L=R=0 → drive(SPEED, SPEED) เดินตรง

  - L=1, R=0 → drive(SPEED*0.3, SPEED) เลี้ยวซ้ายนุ่ม

  - R=1, L=0 → drive(SPEED, SPEED*0.3) เลี้ยวขวานุ่ม

  - L=M=R=0 → drive(0,0) + บัซเซอร์ดัง (หลุดเส้น)

- นักเรียนเพิ่ม NeoPixel แสดงสถานะ: เขียว=ตรง, น้ำเงิน=ซ้าย, ส้ม=ขวา

- นักเรียนทดสอบบนสนามจริง

ขั้นที่ 4: การตรวจสอบและประเมินผล (20 นาที)

- นักเรียนทำใบงานที่ 17.1 + วิดีโอ + ภาพสนาม

- นักเรียนทำแบบทดสอบ 5 ข้อ

เหตุใดต้อง time.sleep(0.02) สั้นๆ ใน Line Follower?

เพื่อให้เซ็นเซอร์อ่านค่าถี่ๆ ทันการเลี้ยว ถ้านานเกินไป หุ่นยนต์จะออกนอกเส้นก่อนตอบสนอง

- ครูสรุปบทเรียนและประกาศว่าสัปดาห์หน้าเริ่มโปรเจกต์จบ!

8. ชิ้นงาน / ภาระงาน

- ใบงานที่ 17.1 "Line Follower" + วิดีโอ ≥1 นาที + ภาพสนาม

- แบบทดสอบ 5 ข้อ

9. การวัดและประเมินผล

| รายการ | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ความรู้ (K) | ตรวจใบงาน + ทดสอบ | 1. ใบงาน 17.1 2. แบบทดสอบ 5 ข้อ | ร้อยละ 60 |
| 2. ทักษะกระบวนการ (P) (15 คะแนน) | ตรวจชิ้นงาน | 3. Rubric (15 คะแนน) | ≥10 คะแนน |
| 3. พฤติกรรม | สังเกต | 4. แบบสังเกตพฤติกรรม | ระดับ "พอใช้" |
| 4. คุณลักษณะ | สังเกต | 5. แบบประเมินคุณลักษณะ | ระดับ "ผ่าน" |

10. สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สื่อ: 1. Robotm.2/Hr33-34RP.html   2. IR Sensor 3 ตัว   3. เทปกาวสีดำ + กระดาษ A3   4. ใบงาน 17.1

แหล่งการเรียนรู้: 1. ห้องคอมพิวเตอร์   2. อินเทอร์เน็ต

ภาคผนวก: เครื่องมือวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ 1: ใบงานที่ 17.1 และ Rubric

#### ใบงานที่ 17.1 "Line Follower"

ชื่อ-สกุล .................................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที่ ....

ตอนที่ 1: Truth Table

| L | M | R | action ที่หุ่นยนต์ต้องทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | ......................................... |
| 1 | 0 | 0 | ......................................... |
| 0 | 0 | 1 | ......................................... |
| 0 | 0 | 0 | ......................................... |

ตอนที่ 2: สนามทดสอบ

1. ขนาดกระดาษ: ..............

2. ความกว้างของเส้นดำ: .............. cm

3. ความยาวเส้นทั้งหมด: .............. cm

4. รูปร่างเส้น: ......................................................

ตอนที่ 3: ผลการทดสอบ

1. ความเร็วที่ใช้ (SPEED): ..............

2. เวลาที่ใช้เดินตามเส้น: .............. วินาที

3. หลุดเส้นกี่ครั้ง? ..............

ตอนที่ 4: คำถามท้าทาย (โบนัส +5)

ออกแบบสนาม "เขาวงกต" ใหม่ มีทางแยกอย่างน้อย 3 จุด + วัดเวลา

.................................................................................................................

เฉลย Truth Table (สำหรับครู)

L=0,M=1,R=0 → เดินตรง | L=1,M=0,R=0 → เลี้ยวซ้ายนุ่ม | L=0,M=0,R=1 → เลี้ยวขวานุ่ม | L=0,M=0,R=0 → หลุดเส้น (หยุด+บัซเซอร์)

Rubric ภารกิจ Line Follower (15 คะแนน)

| หัวข้อ | เกณฑ์ | คะแนน |
| --- | --- | --- |
| 1. ใช้ IR 3 ตัว | ต่อและอ่านค่าครบ GP4/5/6 | 3 |
| 2. เดินตามเส้นไม่ออก | เดินครบเส้นทาง | 5 |
| 3. เลี้ยวนุ่ม | ไม่กระชาก smooth turn | 3 |
| 4. NeoPixel แสดงทิศ | เขียว/น้ำเงิน/ส้ม ตามทิศ | 2 |
| 5. หลุดเส้น → หยุด | หยุด + บัซเซอร์ดัง | 2 |

เครื่องมือที่ 2: แบบประเมินสมรรถนะการแก้ปัญหา

| พฤติกรรม | ระดับ 3 | ระดับ 2 | ระดับ 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| วิเคราะห์ | Truth Table ครบและถูก | ครบบางส่วน | ผิด |
| วางแผน | ออกแบบสนามและโค้ดก่อน | วางแผนคร่าวๆ | เริ่มเลย |
| ดำเนินการ | เดินตามเส้นได้ครบ + smooth | เดินได้แต่กระชาก | เดินไม่ได้ |
| ตรวจสอบ | บันทึกเวลาและหลุดเส้น | บันทึกบางส่วน | ไม่บันทึก |

เครื่องมือที่ 3: แบบประเมินพฤติกรรมการทำงาน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตั้งใจ (3) | รับผิดชอบ (3) | ตรงเวลา (3) | รวม (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ........................................................... |  |  |  |  |
| 2 | ........................................................... |  |  |  |  |
| ... | ........................................................... |  |  |  |  |

เครื่องมือที่ 4: แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| คุณลักษณะ | ดีเยี่ยม (3) | ดี (2) | ผ่าน (1) |
| --- | --- | --- | --- |
| มีวินัย | เก็บเทปกาว/กระดาษหลังใช้ | เก็บบางส่วน | ไม่เก็บ |
| ใฝ่เรียนรู้ | ออกแบบสนามเขาวงกตเอง | ใช้สนามตัวอย่าง | ทำเฉพาะที่จำเป็น |
| มุ่งมั่นทำงาน | ปรับ smooth turn จนได้ดี | ขอความช่วยเหลือ | หยุดทำ |

บันทึกหลังการสอน

ผลที่เกิดกับผู้เรียน:

..........................................................................................................................

ปัญหา/อุปสรรค:

..........................................................................................................................

| ลงชื่อ .............................................. ผู้สอน (นายภาณุพงศ์ อุ่นคำ) วันที่ ......./......./......... | ลงชื่อ .............................................. (...........................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบฯ |
| --- | --- |